福建省建设项目环境影响

报告表

（适用于工业型建设项目）

| 项目名称： | 祥岳针纺品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 福建省三明市祥岳针纺品有限公司 |
| 法人代表： | 苏七二 |
| （盖章或签字） |  |
| 联系人： | 苏志挺 |
| 联系电话： | 13859117963 |
| 邮政编码： | 366103 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编号 |  |

福建省环境保护厅制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件

附件1 委托书

附件2 企业营业执照

附件3 立项证明

附件4 规划许可证

附件5大田县人民政府专题会议纪要[2018]35号

附件6 检测报告

3、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目概况

1.1项目基本情况

| 项目名称 | 祥岳针纺品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 福建省三明市祥岳针纺品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 备案表（编号：闽发改备[2018]G120001号） |  |  |  | 主管部门 | 大田县发展和改革局 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业代码 | C1779其他家用纺织制成品制造 |  |  |
| 工程规模 | 年加工纺织用品约2000万件 |  |  |  | 总规模 | 年加工纺织用品约2000万件 |  |  |
| 总投资 | 6200万元 |  |  |  | 环保投资 | 25万元 |  |  |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） |  | 主要原辅 材料名称 |  | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料总用量 |
| 航空眼罩 | 1500万个/年 |  | 涤纶布 |  | / | 177.5万米/年 |  | 177.5万米/年 |
| 航空毛毯 | 100万条/年 |  | 涤棉布 |  | / | 17.5万米/年 |  | 17.5万米/年 |
| 航空枕套 | 100万条/年 |  | 全棉布 |  | / | 80万米/年 |  | 80万米/年 |
| 航空餐巾 | 175万条/年 |  |  |  | / |  |  |  |
| 航空桌布 | 50万条/年 |  |  |  | / |  |  |  |
| 航空桌布 | 50万条/年 |  |  |  | / |  |  |  |
| 航空被 | 20万条/年 |  |  |  | / |  |  |  |
| 航空拖鞋 | 50万双/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航空睡衣睡裤 | 5万套/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  | 预计总用量 |  |
| 水（吨/年） |  | / |  | 4375 |  |  | 4375 |  |
| 电（kwh/年） |  | / |  | 750000 |  |  | 750000 |  |
| 其他（吨/年） |  | / |  | / |  |  | / |  |

1.2项目由来

福建省三明市祥岳针纺品有限公司成立于2018年6月6日，主要从事纺织用品加工。公司拟在福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架）建设生产厂房及配套设施，占地面积约2000m2，该地块根据《大田县人民政府专题会议纪要[2018]35号》（附件5），调整为福建省三明市祥岳针纺品有限公司工业预申请用地，本项目主要生产工艺为将购入的棉布，涤纶布等成品布料为原材料，经过裁床裁切、多层在线复合、车缝、熨烫、包装等工艺，加工成满足国民经济各领域需求(如航空、酒店)的纺织用品，年可加工纺织用品约2000万件。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的有关规定，该项目属“六、纺织业20、纺织品制造”中的“其他（编织物及其制品制造除外）”项目和“七、纺织服装、服饰业21、服装制造”中的“其他”项目（详见表1.2-1）类别，应编制环境影响报告表。因此，建设单位于2019年12月9日委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书：附件1）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表1.2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（节选）

| 环评类别/项目类别 |  | 报告书 |  | 报告表 |  | 登记表 |  | 敏感区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、纺织业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、纺织品制造 |  | 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的 |  | 其他（编织物及其制品制造除外） |  | 编织物及其制品制造 |  | / |  |
| 七、纺织服装、服饰业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、服装制造 |  | 有湿法印花、染色、水洗工艺 |  | 新建年加工100万件及以上 |  | 其他 |  | / |  |

# 二、区域环境概况

2.1地理位置及周边环境概况

2.1.1 地理位置

大田县位于福建省中部、戴云山脉西北麓中段山区，东临德化，西靠永安，南与漳平、永春接壤，北与三明、沙县、尤溪毗连，东西最宽57公里，南北最长75公里。介于东经117°28′53″~118°3′13″，北纬25°28′58″~26°9′42″。太华镇位于大田县西北部，地理坐标为：东经117°39′~117°51′，北纬25°44′~25°55′，东临文江乡、前坪乡、均溪镇，西北与永安市青水畲族乡、槐南乡接壤，北接建设镇，西南邻上京镇、桃源镇。

祥岳针纺品生产项目选址于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），具体地理坐标为：东经117°43'16.98"、北纬25°49'28.06"，项目地理位置见附图1。

2.1.2 周边环境概况

项目选址于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），目前场地已平整，项目北侧和西侧为居民楼，南侧为太华中学，东侧隔着S217省道道路为居民楼。周边环境示意图见附图2，项目及周边环境现状见图2.1-1。

| 北侧的居民楼 | 西侧的居民楼 |
| --- | --- |
| 南侧的太华中学 | 东侧的S217省道和居民楼 |
| 项目场地现状 |  |

图2.1-1项目及周边环境现状

2.2自然环境概况

2.2.1 地质地貌

大田县位于闽西南华力西—印支拗陷带之大田—龙岩拗陷的东北部。政和—大埔大断裂斜贯全境，地质构造复杂，地层发育，自上震旦系至第四系均有分布，侵 入岩也较发育。岩性以钙质砂岩、石英砂岩为主，其分布占全县总面积的 48.4%；其次为花岗岩、花岗闪长岩、凝灰岩、变粒岩，占全县总面积的39.8%；石灰岩1%；其余为变质砂岩、砂岩、粉砂岩、安山岩、云母片岩、泥岩等。

全县地势呈西南高、东北低之势，由西南向东北倾斜，县城所在地均溪镇海拔 高程为350m。全境海拔千米以上的山峰有175座，境内最高山峰是大仙峰，位于坪山内洋村与石牌马山村交界处。境内山峦蜿蜒，高峰峻立，沟涧密布。

2.2.2 气象气候

大田县属中亚热带季风气候，兼具海洋性和内陆性气候的特点，雨量充沛，气 候温暖湿润，夏长无酷暑，冬短少严寒。年均气温18.9℃，一月份平均气温10.1℃，七月份平均气温26.9℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温零下6.7℃。全县年平均降水量为1577.1mm，五月份高达340-450mm，十一月份最低为43.3mm。降水量与蒸发量的差值，一年之中七月至次年一月蒸发量大于降水量，二—六月降水量大于蒸发量，全年降水量大于蒸发量约200mm以上。农历平均相对湿度为80%左右， 全县各地相对湿度相差不足10%。

大田县城受季风环流影响，风向季节性变化明显，冬季多北风，夏季多南风，全年主导风向为东风，静风频率很高，全年达47%，一般情况下风速较小，全年平均风速为 0.9m/s，但受台风影响，瞬时最大风速可达 20m/s。

2.2.3 水文概况

大田县境内河流多为溪沟发育，呈树枝状或羽状分布，源短流激，比降较大， 是闽江、九龙江、晋江三大水系支流的发源地之一，汇水面积达 30 平方公里以上的溪流有 24 条，其中 100 平方公里以上的支流 5 条。其中主要河流均溪河和文江溪，在境内的流域面积分别为 1039.9 平方公里和 838.2 平方公里，占全县流 域总面积的 82%。

文江溪源出永安青水，经槐南于鲤鱼坑入境，经下坪、桃舟、大安、朱坂、 文江、大中、德州、沧州、大安坂至璞溪口，与璞溪小溪汇合后，于尤溪街面七里潭与均溪汇合。流域面积1385.5平方公里(境内 838.2 平方公里)。

朱坂溪发源于上京上坪村，经华溪、群团、西埔(为东埔溪)、甲魁、锦溪、花 桥、大同、琼口至朱坂汇入文江主干流。

本项目最近地表水系为项目东南侧120m处的广埔溪支流，广埔溪汇入朱坂溪大田县水系分布图见附图6。

2.2.4土壤、植被

大田县共有5个土类、15个亚类、41土属，按面积大小依次为红壤、黄壤、水稻 土、紫色土及潮土。土壤的垂直分布：自然土壤一般海拔460m以下多为红壤，海拔460~1140m为黄红壤活动地带，950~1550m多为黄壤。

植被类型属亚热带常绿阔叶林区，森林资源丰富。森林植物有141科、621 种，主要植被类型有：常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿针叶林、针叶混交林、毛竹林等，主要分布在谢洋、梅山、桃源、广平、济阳、屏山等乡镇。经济林有油茶、油桐、原朴、板栗等，分布在华兴、梅山、桃源、建设等地。境内有科属名的主要野生动 物共300多种，属国家一类、二类保护的珍稀动物有金雕、金钱豹、云豹、鹈鹕、红面猴、穿山甲等数十种之多，地域分布遍及全县。

据现场查看，项目地块表土已剥离，场地已平整，地块土壤为黄壤，地块周边无珍稀动、植物。

2.3环境功能区划及评价标准

- 地表水环境

项目所在区域地表水为广埔溪支流，根据《福建省水(环境)功能区划》、明政2000文32号《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》，广埔溪支流水域主要功能是农灌、工业和景观用水，非饮用水源保护区，水域环境功能为《地表水环境 质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水体。水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准，具体见表2.3-1。

表2.3-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）摘录  单位：mg/L，除pH外

| 标准类别 | PH | 溶解氧 | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) |

（2）大气环境

本项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表2.3-2。

表2.3-2  环境空气质量标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | PM10的颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 4 | 总悬浮颗粒（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 5 | 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 6 | 臭氧 | 24小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | PM2.5的颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |

（3）声环境

项目所处区域为居民区，紧邻S217省道，根据《声环境功能区划分规划》（GB-T15190-2014），项目西侧、北侧和南侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，项目东侧执行4a类标准限值，详见表2.3-3。

表2.3-3 声环境质量标准（GB3096-2008）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |
| 4a类 | 70 dB（A） | 55 dB（A） |

（4）地下水环境功能区划

项目区域地下水没有进行功能分区，依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及 地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表2.3-4。

表 2.3-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（摘录）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值(无量纲) | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |
| 3 | 溶解性总体固体 | ≤1000 mg/L |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |
| 5 | 氧化物 | ≤250mg/L |
| 6 | 镁 | ≤0.3mg/L |
| 7 | 锰 | ≤0.10mg/L |
| 8 | 铜 | ≤1.00mg/L |
| 9 | 锌 | ≤1.00mg/L |
| 10 | 钼 | ≤0.2mg/L |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002mg/L |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |
| 13 | 耗氧量（CODMn 法，以 O2 计） | ≤3.0mg/L |
| 14 | 氨氮 | ≤0.50mg/L |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02mg/L |
| 16 | 钠 | ≤200mg/L |

（5）土壤环境质量标准

项目位于大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准，标准值详见表2.3-5。

表2.3-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

| 序号 | 项目 | 筛选值 | 管控值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地（mg/kg） | 第二类用地（mg/kg） |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

2.4污染物排放标准

2.4.1废水排放标准

项目施工期废水主要是施工人员排放的生活污水及车辆冲洗水、设备冲洗水等。

项目运营期仅产生生活污水，无生产废水产生，项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边菜地灌溉，不外排。详见表2.4-1。

表2.4-1农田灌溉水质标准（GB5084-2005）表1旱作标准（摘录）  单位：dB(A)

| 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | ＜200mg/L |
| 2 | BOD5 | ＜100 mg/L |
| 3 | SS | ＜100 mg/L |

2.4.2 大气污染物排放标准

项目施工扬尘以无组织方式排放，项目运营期布料裁切过程中产生的少量粉尘以无组织方式排放，项目施工期和运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，详见表2.4-2。

表 2.4-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高值 | 1.0 |

2.4.3噪声排放标准

（1）施工期：主要是建筑施工过程中机械运行作业产生的噪声。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）规定的相关标准，详见表2.4-4。

表2.4-4《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）

| 噪声限值［dB（A）］ | 昼间 | 70 |
| --- | --- | --- |
|  | 夜间 | 55 |

（2）项目运营期厂界东侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准，厂界北、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。详见下表2.4-5。

表2.4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4 | 70 | 55 |

2.4.4固废

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1大气环境评价工作等级及评价范围

本项目运营期主要废气为布料裁切过程中产生的少量粉尘，最大地面浓度占标率Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。

### 2.5.2地表水环境评价工作等级及评价范围

⑴评价工作等级

项目运营过程不产生生产废水，仅产生员工生活污水，项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边菜地灌溉，不外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。

⑵评价范围

重点分析项目废水处理达标后用于周边菜地灌溉的可行性。

### 2.5.3声环境评价工作等级及评价范围

⑴评价工作等级

项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），所处区域声环境功能区为2类区，周边最近声环境敏感点与项目比邻的玉井村居民点和太华中学，项目噪声经隔声降噪措施及距离降噪后对其影响较小，受影响人口数量变化不大，因此本项目的声环境影响评价等级为二级。

⑵评价范围

声环境评价范围为项目红线外200m以内区域。

2.6环境质量现状

2.6.1水环境质量现状

根据大田县环保局2018年大田上半年“绿色账单”可知，2018年上半年，全县18个乡镇交接考核断面（列入地方河长制考核的小流域）均符合或优于III类水标准，详见图2.6-1。

由此可知，区域地表水环境质量现状良好。

图2.6-1 2018年大田上半年“绿色账单”

2.6.2大气环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据大田县环保局2018年大田上半年“绿色账单”可知，大田县环境空气质量保持优良水平，6 项主要污染物年均值达到国家二级标准，其中4项年均值优于国家一级标准，优良天数比例99.4%，具体见图2.6-1。

由此可知，区域大气环境质量现状较好。

2.6.3声环境现状

为了解本项目声环境质量现状，建设单位委托福建省煤炭工业环境监测中心站于2020年1月2日-3日对项目场界及周边敏感目标进行声环境监测。噪声监测点位见附图3，监测结果见表2.6-1。

表2.6-1  声环境质量监测结果

| 检测日期 | 检测点位编号及位置 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2020.1.2 | 1#项目北侧外1m | 58.5 | 48.7 |
|  | 2#项目东侧外1m | 68.4 | 54.4 |
|  | 3#项目南侧外1m | 58.7 | 49.1 |
|  | 4#项目西侧外1m | 57.4 | 47.5 |
|  | 5#南侧太华中学 | 58.7 | 49.2 |
|  | 6#西侧居民楼 | 56.7 | 47.1 |
|  | 7#北侧居民楼 | 58.1 | 48.5 |
| 2020.1.3 | 1#项目北侧外1m | 58.8 | 48.5 |
|  | 2#项目东侧外1m | 68.8 | 54.6 |
|  | 3#项目南侧外1m | 58.9 | 49.4 |
|  | 4#项目西侧外1m | 57.3 | 47.0 |
|  | 5#南侧太华中学 | 58.8 | 48.2 |
|  | 6#西侧居民楼 | 56.6 | 47.2 |
|  | 7#北侧居民楼 | 58.2 | 48.4 |

由表2.6-1可知，项目厂界东侧昼夜声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准（噪声限值为昼间≤70dB，夜间≤55dB），北侧、西侧和南侧及敏感点昼夜声环境均能符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（噪声限值为昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

三、主要环境问题及环境保护目标

3.1主要环境问题

3.1.1 施工期间主要环境问题

项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），所在地块原为杂地，目前已平整，项目施工期间产生如下环境问题：

（1）施工期间，汽车运输、装卸等产生的工地、道路扬尘及水泥石灰产生的扬尘对环境空气质量的影响。

（2）施工期间，风镐、风钻、静压打桩机等施工设备运行时产生的噪声对周围敏感点声环境的影响。

（3）施工期间，产生的建筑垃圾和生活垃圾对周围环境的影响，扰动地表引起的水土流失。

（4）施工期间，生产废水对周边水体的影响。

3.1.2 运营期间主要环境问题

（1）项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响；

（2）项目运营期产生的噪声对周边环境的影响；

（3）项目运营期产生一般工业固体废物和生活垃圾对周围环境的影响。

3.2主要环境保护目标

根据对项目周围环境的调查，项目东侧的居民楼运营期主要受交通噪声、道路扬尘影响，不作为声环境和大气环境敏感目标。项目主要环境保护目标见表3.2-1与附图2。

表3.2-1  项目主要环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 敏感目标 | 方位、距离 | 规模 | 影响时期 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 北侧居民楼 | 北侧10m | 30人 | 施工期和运营期 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | 西侧居民楼 | 西侧26m | 50人 |  |  |
|  |  | 南侧的太华中学 | 南侧30m | 2000人 |  |  |
|  |  | 东侧居民楼 | 东侧30m | 60人 | 施工期 |  |
| 2 | 声环境 | 北侧居民楼 | 北侧12m | 30人 | 施工期和运营期 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  |  | 西侧居民楼 | 西侧26m | 50人 |  |  |
|  |  | 南侧的太华中学 | 南侧30m | 2000人 |  |  |
|  |  | 东侧居民楼 | 东侧30m | 60人 | 施工期 |  |
| 3 | 水环境 | 广埔溪支流 | 东南侧120m | / | 施工期 | 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准 |

- 工程分析

4.2项目概况

4.2.1项目基本情况

项目名称：祥岳针纺品生产项目；

建设单位：福建省三明市祥岳针纺品有限公司；

建设地点：福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架）；

总 投 资：6200万元；

占地面积：2000平方米；

工程规模：年加工纺织用品约2000万件，项目主要产品规模见表4.2-1；

项目性质：新建；

生产定员：350人，均不在厂食宿；

工作制度：年工作日250天，实行一班工作制，每班工作8小时（均为昼间）。

表4.2-1  项目主要产品规模

| 序号 | 产品名称 | 产品产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 航空眼罩 | 1500万个/年 |
| 2 | 航空毛毯 | 100万条/年 |
| 3 | 航空枕套 | 100万条/年 |
| 4 | 航空餐巾 | 175万条/年 |
| 5 | 航空桌布 | 50万条/年 |
| 6 | 航空被 | 20万条/年 |
| 7 | 航空拖鞋 | 50万双/年 |
| 8 | 航空睡衣睡裤 | 5万套/年 |

4.2.2项目组成

项目建设厂房，综合楼办公楼及附属设施等建筑面积4500平方米，购置安装裁床电剪刀、刺绣一体机、缝纫机、锁眼机、平车、砍车、热转印机、烫台等设备，以购入的化纤布、棉布、涤纶布等成品布料为原材料，经过裁床裁剪，多层在线合，车缝、熨烫、包装等工艺，加工成满足国民经济各领域需求(如航空酒店)的纺织用品，项目组成及其建设内容具体详见表4.2-2，车间1-5层平面布置详见附图4。

表4.2-2 项目组成一览表

| 项目名称 |  | 项目组成内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 厂房北侧 | 一层为航空拖鞋生产线、原料区和成品区 |
|  |  |  | 二层为航空枕套生产线、航空毛毯生产线和航空被生产线，辅料区和半成品区 |
|  |  |  | 三层为航空拖鞋生产线和航空睡衣睡裤生产线 |
|  |  |  | 四层为航空桌布生产线和航空餐巾生产线 |
|  |  |  | 五层为航空眼罩生产线 |
| 辅助工程 | 办公区 | 厂房南侧 | 一层至五层 |
| 储运工程 | 仓库 | 厂房北侧 | 分散在一层至五层，与对应的生产线相邻 |
| 公用工程 | 供电系统 | 由市政电网供给 |  |
|  | 给水系统 | 接自市政供水管，向各用水处供水 |  |
|  | 排水系统 | 项目排水采用雨污分流的排水体制 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水进入厂区“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后用于周边菜地灌溉，不外排 |  |
|  | 废气处理 | 加强室内通风 |  |
|  | 减振、防噪措施 | 减震、隔声降噪 |  |
|  | 固废处置 | 废布料等一般工业固体废物收集后由废品公司回收。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |  |

4.3主要原辅材料、生产设备及生产工艺

4.3.1主要原辅材料、能源年用量

项目主要原辅材料和能源使用情况见表4.3-1。

表4.3-1  主要原辅材料情况

| 序号 | 原辅材料名称 | 原辅材料用量 | 原辅材料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶布（万米/年） | 177.5 | 外购 |
| 2 | 涤棉布（万米/年） | 17.5 | 外购 |
| 3 | 全棉布（万米/年） | 80 | 外购 |
| 4 | 水（吨/年） | 4375 | 市政 |
| 5 | 电（kwh/年） | 750000 | 市政 |

4.3.2主要生产设备

项目主要的生产设备详见表4.3-2。

表4.3-2  项目主要生产设备一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波眼罩机 | 智能型15KHZ米森超声波科技 | 5台 | 一层生产车间西北侧 |
| 绗缝机 | 正步电脑绗缝机ZBJ-E/G型 | 5台 | 二层生产车间东侧 |
| 材料分切机 | 超骏高精度自动切捆条机 | 1台 | 一层生产车间北侧 |
| 卷布机 | 超骏直斜卷布机 | 1台 | 一层生产车间北侧 |
| 裁床 | / | 6台 | 分置于一至四层生产车间 |
| 缝纫机 | 直驱电脑平缝机BT-7200 | 150台 | 分置于三至五层生产车间 |
| 锁边机 | 全自动包缝机BT-7004D / 5D | 12台 | 分置于二至五层生产车间包装区 |
| 锁眼机 | 凯旋781平头型 | 3台 | 四层生产车间西侧 |
| 砍车 | 飞马款XY-500D | 5台 | 三层生产车间北侧 |
| 整烫台 | / | 6台 | 分置于三至四层北侧 |
| 真空压缩包装机 | 顺鑫机械 | 4台 | 分置于二至五层生产车间包装区 |
| 检针机 | JINGZHAN | 1台 | 五层生产车间 |

4.3.3主要工艺流程及产污环节

项目航空眼罩生产工艺流程详见图4.3-1，航空毛毯、航空枕套、航空餐巾、航空桌布、航空桌布、航空被、航空睡衣睡裤生产工艺流程见图4.3-2，航空拖鞋生产工艺流程见图4.3-3。

面料

裁切

压合

检验

车缝

修剪

固废

固废、噪声

检验

包装

固废、噪声

噪声

噪声

图4.3-1航空眼罩生产工艺流程

面料

裁切

车缝

修剪

检验

包装

固废

噪声

固废、噪声

整烫

噪声

图4.3-2航空毛毯、航空枕套、航空餐巾等生产工艺流程

原料

裁切

印刷

车缝

检验

包装

噪声

固废、噪声

（外协）

）

噪声

图4.3-3 航空拖鞋生产工艺流程

航空眼罩生产工艺说明：外购面料裁剪后通过超声压合成型，检验合格后进行车缝、修剪，检验合格后包装

航空毛毯、航空枕套、航空餐巾、航空桌布、航空桌布、航空被、航空睡衣睡裤生产工艺说明：外购面料先后通过裁切、车缝、修剪、整烫，检验合格后包装，本项目整烫工序采用电加热式整烫机。

航空拖鞋生产工艺说明：外购原料进行裁切，本成品委托其他企业印刷，而后回厂进行车缝，检验合格后进行包装。

产污环节：

噪声：项目噪声主要来自超声波眼罩机、绗缝机、缝纫机、包装机和材料分切机等设备产生的机械噪声。

固体废物：项目固体废物主要来自布料裁切和修剪过程产生的废布料。

废气：布料裁切和修剪过程产生的少量粉尘。

4.4污染源分析

4.4.1施工期污染源分析

#### 4.4.1.1废水

（1）施工期生活污水：在整个施工期内施工人员的数量是变化的，一般情况下，在主体工程接近封顶的时候施工人数达到最高峰。根据本项目建设规模，预计项目平均每天施工人员约25人，按每人每天用水80L计算，则用水量约2t/d，污水排放量按用水量的80%计算，则施工期生活污水的排放量约1.6t/d。根据《环境保护实用数据手册》，典型生活污水的平均水质为COD：400mg/L，氨氮：40mg/L，SS：200mg/L，则各种污染物产生量为COD：0.51kg/d，氨氮：0.05 kg/d，SS：0.26kg/d。

（2）施工期生产废水：施工期生产废水主要来自机械设备冲洗产生的含油废水，施工机械跑、冒、滴、漏的油污以及运载车辆保养、混凝土养护等。主要含SS、石油类等，悬浮物浓度约为1500~2000mg/L。

#### 4.4.1.2 废气

施工废气主要产生于土地开挖及回填产生的扬尘、砂石水泥运输及装卸过程中随风散逸的粉尘、运输车辆进出施工场地卷起的扬尘以及施工机械和运输车辆排放的燃油废气等，主要污染物是SO2、烟尘和粉尘，尤其扬尘污染最为严重。另外，装修施工阶段，处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业使用的黏合剂、涂料、油漆等材料中所含的有机溶剂挥发会产生部分有机废气。

#### 4.4.1.3 噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。类比同类型同规模施工场地，机械噪声源强见表4.4-1。

| 表4.4-1 施工机械噪声源强一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 |
| 1 | 起重机 | 82 |
| 2 | 备用发电机 | 85 |
| 3 | 静压桩 | 85 |
| 4 | 风钻 | 88 |
| 5 | 装载车 | 78 |

#### 4.4.1.4固体废物

施工期固体废物主要来源于施工现场工作人员的日常生活垃圾和建筑废弃物。

⑴施工人员生活垃圾：本项目拟定施工人员25人，生活垃圾按0.5kg/人/天，则产生的生活垃圾为12.5kg/d。

⑵建筑垃圾：建筑垃圾主要来自新建施工过程中产生的废砖、废瓷砖、废木料、废砼、废钢筋等及完工剩余的渣土、砂石等。根据福建省建筑工程预算定额（2002版）技术资料，建筑垃圾以建筑面积的5%计算，工程新建建筑面积为4500m2，建筑垃圾体积约为225m3，考虑到建筑垃圾为松散状，密度按1.5t/m3估算，估计建筑垃圾产生量约为337.5t。

⑶项目土地目前已经平整完毕，厂区未设置地下室，场地挖填方量较小，基本可实现场地挖填平衡。

#### 4.4.1.5水土流失

本项目在工程施工过程中，由于施工场地开挖、平整等，均会造成土壤剥离。施工扰动地表及土体，使废渣及土壤松散、搬移、堆填和裸露，致使土壤抗蚀能力降低，极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。本项目占地面积约2000m2，施工期产生的水土流失量约25吨。

4.4.2运营期污染源分析

#### 4.4.2.1水污染源分析

项目运营过程不产生生产废水，仅产生生活废水，项目建成后有员工约350人，皆不住宿在厂内，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂职工按每人每天50L计，年工作日250天，则项目生活用水为4375t/a，产污系数取0.8，则项目生活污水产生量约为3500t/a，项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边菜地灌溉，不外排。

参照《给水排水设计手册》（第五册）中4.2城镇污水水质，项目生活污水中各主要污染物浓度：COD：400mg/L、BOD5：250mg/L、氨氮：35mg/L、SS：220mg/L，“地埋式一体化生活污水处理设施”处理工艺为厌氧-缺氧-好氧活性污泥法，根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ576-2010，“地埋式一体化生活污水处理设施”对污染物去除率分别如下：COD：70%，BOD5：80%，SS：80%，NH3-N：80%。

表4.4-2  废水排放情况汇总表

| 类型 |  | 废水量（t/a） | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 产生浓度（mg/ L） | —— | 400 | 250 | 35 | 220 |
|  | 产生量（t/a） | 3500 | 1.400 | 1.575 | 0.123 | 0.825 |
| “地埋式一体化生活污水处理设施”处理效率（%） |  | —— | 70 | 80 | 80 | 80 |
| “地埋式一体化生活污水处理设施”处理后 | 处理后浓度（mg/L） | —— | 120 | 50 | 7 | 44 |
|  | 排放量（t/a） | 3500 | 0.42 | 0.315 | 0.0245 | 0.154 |

生活用水

地埋式一体化生活污水处理设施

4375

3500

菜地灌溉

3500

图4.3-1  项目水平衡图（t/a）

#### 4.4.2.2大气污染源分析

根据污染源源强核算技术指南 纺织印染工业，类比同类项目，项目运营期主要废气为布料裁切过程中产生的少量粉尘，不作定量分析。

#### 4.4.2.3.声环境污染源分析

项目噪声来源于生产车间各生产设备运作时产生的机械噪声，根据污染源源强核算技术指南 纺织印染工业，类比同类项目，各高噪声设备的噪声源强详见表4.4-2。

表4.4-2  各生产设备的噪声源强一览表

| 名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 超声波眼罩机 | 5台 | 85 |
| 绗缝机 | 5台 | 75 |
| 材料分切机 | 1台 | 70 |
| 卷布机 | 1台 | 70 |
| 裁床 | 6台 | 70 |
| 缝纫机 | 150台 | 70 |
| 砍车 | 5台 | 70 |
| 真空压缩包装机 | 4台 | 75 |

#### 4.4.2.4 固体废物污染源分析

项目运行期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾及一般工业固体废物，根据污染源源强核算技术指南 纺织印染工业，类比同类项目，项目运营期固体废物产生量如下：

（1）生活垃圾

项目有员工350人，均不住宿，生活垃圾产生量以0.5kg/d人计，由此计算项目生活垃圾产生量约为250kg/d，即43.75t/a（按工作日250天计），集中收集后委托环卫部门统一清运。

（2）一般工业固体废物

项目一般工业固体废物主要为布料裁剪过程产生的废布料，项目生产年用涤纶布177.5万米（0.16kg/米，284t/a），涤棉布17.5万米（0.48kg/米，84t/a），全棉布80万米（0.52kg/米，416t/a），项目年用布料量共计784t，废布料产生量为布料用量的0.1%，因此项目废布料产生量为0.784t/a。

#### 4.4.2.5污染物汇总

项目建成后污染物产排情况见表4.4-3。

4.4-3  项目建成后污染物产排一览表

| 污染类别 | 污染物名称 |  |  | 治理前 |  | 治理后 |  | 排放 方式 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 3500t/a | / | 3500t/a | / | 菜地灌溉 | “地埋式一体化生活污水处理设施” |
|  |  | COD |  | 1.400t/a | 400mg/L | 0.42t/a | 80mg/L |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 1.575t/a | 250mg/L | 0.315t/a | 25mg/L |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 0.123t/a | 35mg/L | 0.0245t/a | 10.5mg/L |  |  |
|  |  | SS |  | 0.825t/a | 220mg/L | 0.154t/a | 11mg/L |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 43.75t/a | / | 0 | / | / | 设置垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处理 |
|  | 一般工业固体废物 |  | 废布料 | 0.784t/a | / | 0 | / | / | 收集后出售给废品收购站 |

4.5项目相关性分析

4.5.1产业政策符合性分析

项目主要从事纺织用品的生产；经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类，2018年9月，建设单位取得大田县发展和改革局颁发的项目备案证明（闽发改备[2018]G120001号），因此，本项目符合当前国家的产业政策及大田县的产业政策。

4.5.2相关规划符合性分析

（1）土地利用规划和城市总体规划符合性分析

项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），对照建设用地规划许可证【地字第350425201919031号】（附件4）和大田县人民政府专题会议纪要[2018]35号（附件5），为工业用地，建设单位于此地进行加工纺织用品生产活动，符合土地利用规划，与城市总体规划不冲突。

（2）环境功能区划符合性分析

项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边菜地灌溉，不外排，对周边水域不产生影响；项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目运营期大气污染物排放源强很低，为三级评价，对周围环境空气质量影响很小，不会改变当地环境功能区划；项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2、4a类标准，在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，因此，项目建设符合环境功能规划。

4.5.3总平面布置合理性分析

项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架）。项目办公区主要分布在厂房南侧，生产车间主要分布在厂房北侧，生产车间与办公区设置围墙进行隔开，能够有效减少噪声对办公区的影响，生产车间功能分区明确，厂房北侧从一层至五层分别是：一层为航空拖鞋生产线、原料区和成品区，二层为航空枕套生产线、航空被生产线、辅料区和半成品区，三层为航空拖鞋生产线和航空睡衣睡裤生产线，四层为航空桌布生产线和航空餐巾生产线，五层为航空眼罩生产线。从整个平面布局而言，总图布置合理。

4.5.4“三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表4.5-1。

表4.5-1  项目与“三线一单”文件相符性分析

| “通知文号” | 类别 | 项目与三线一单符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号） | 生态保护红线 | 项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），属于工业用地，项目地不属于生态红线区域 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对周边环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 | 符合 |
|  | 资源利用上限 | 本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 对照福建省发展和改革委员会关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》，项目所在地不在负面清单内，符合文件要求。 | 符合 |

# 五、施工期环境影响分析

5.1施工期水环境影响分析

5.1.1 施工期生活污水

施工期生活污水的排放量约1.6t/d，项目施工场地范围内不设置施工人员生活区，只设置施工办公区。施工人员租住在太华镇居民住宅中，施工人员产生的生活污水处理依托现有的污水设施，不会对周边水体产生影响。

5.1.2 施工期生产废水

施工期生产废水主要含SS、石油类等，悬浮物浓度约为1500~2000mg/L。若未做好施工场地的污水系统，这些污水不经处理直接排入地表水，可能会引起项目场地附近的水体受污染。要求必须妥善处置，通过临时隔油沉淀池处理后部分回用于车辆冲洗等，剩余的用于场地喷洒防尘。

5.1.3 施工场地降雨产生的污水

施工场地降雨产生的含泥沙排水携带着大量的污染物、泥沙和悬浮固体，建设方需注意做好相关疏导、排放的管理工作。施工场地须注意堆砌物的合理放置，不能乱堆乱放，土方在临时堆存期间应进行覆盖。含有泥沙（浆）、水泥等物质的施工废水，主要污染因子为SS，这部分污水要求截流后集中处理，经沉淀澄清后排放，可避免把施工区的泥沙带入到附近水体环境中。

5.2 施工期大气环境影响分析

（1）施工对周围环境空气的影响

项目施工期大气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及机械施工时排放的废气、装修时产生的有机废气。

①施工扬尘

项目施工过程产生的扬尘比一般大型施工工地要小，施工扬尘的排放源为无组织排放的面源，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响；扬尘主要受土壤湿度和风力等因素影响。风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。其源强与扬尘颗粒的大小、比重及环境风速、湿度等因素有关。扬尘经过大气扩散对周围环境空气产生污染影响，人体健康受影响及生活生产也受影响。

根据同类型建设单位资料分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而差异。在扬尘点下风向0-50m为较重污染带，50-100m为污染带，100-200m为轻污染带，200m外对大气环境的影响很小。结合现场踏勘情况，项目北侧10m和西侧26m为居民楼，南侧30m为太华中学，因此施工扬尘对周边居民楼和太华中学影响较大。

②运输车辆及机械施工时排放的废气

施工机械和运输车辆产生废气为设备使用燃油过程产生的尾气，主要污染物为碳氧化物和氮氧化物，施工场地不大，施工机械少，大气环境的影响较小。

③装修废气

本项目在对室内进行装修施工时，需要使用一定数量的涂料、油漆及胶水等，这些物质可产生少量有机废气，主要污染物为甲苯、甲醛、二甲苯以及少量的丁醇、丙醇等，属于无组织排放。根据建设单位对装修材料的要求和使用量的不同，废气的排放量无定量估算，产生量很小，对周边环境空气的影响较小。

5.3施工期噪声影响分析

（1）施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：

式中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值；

Δ—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

（2）多个声压级不同声音的叠加模式：

式中：L—总噪声值，dB；

L1、L2、Ln—各不同声源的噪声值。

（3）在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表5.3-1。

| 表5.3-1 不同施工机械噪声几何衰减值情况表 单位：dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 噪声源强 | 对不同距离处的噪声贡献值 |  |  |  |
|  |  | 5m | 10m | 15m | 20m |
| 起重机 | 82 | 68 | 62 | 58 | 56 |
| 备用发电机 | 85 | 71 | 65 | 61 | 59 |
| 静压桩 | 85 | 71 | 65 | 61 | 59 |
| 风钻 | 88 | 74 | 68 | 64 | 62 |
| 泵 | 85 | 71 | 65 | 61 | 59 |
| 装载车 | 78 | 64 | 58 | 54 | 52 |

为了减轻施工噪声影响程度，应该采用低噪声施工技术和设备，同时在施工现场周围应构筑围墙等隔声屏障，可使施工场地噪声降低10dB左右。另外应禁止在夜间施工，最大程度减小噪声对周边居民楼和太华中学的影响。

施工噪声的影响是暂时的，将随着施工期的结束而告终。

5.4 施工期固体废物影响分析

#### 5.4.1施工人员生活垃圾

项目施工生活垃圾每天产生量为12.5kg/d，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门每日及时清运，送到垃圾填埋场填埋，不会对周围环境产生影响。

#### 5.4.2建筑垃圾

建筑施工中会产生碎砖块、混凝土、砂浆、桩头、水泥和包装材料等建筑垃圾，施工中尽量综合利用；建筑废料中可利用部分，如废钢筋、砖块等可由废物回收公司加以回收利用；对不能得到利用的建筑垃圾应事先取得城监、环保等部门的同意，及时清运至合适地点实施回填，不得长期堆积或随意丢弃，以免占用土地和造成污染。

施工期产生的固体废物经安全处置后，对环境影响较小。

5.5 生态影响分析

本项目在工程施工过程中，由于施工场地开挖、平整等，均会造成土壤剥离。施工扰动地表及土体，使废渣及土壤松散、搬移、堆填和裸露，致使土壤抗蚀能力降低，极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。

本工程土石方由有资质的渣土公司运至市政指定的弃渣场处置。考虑项目各工程施工进度，挖方在转运过程中需要临时堆放，临时堆方点应采取一定的防护措施（围挡、排水等措施）以防产生大量的水土流失。

施工期结束后，对场地进行压实、硬化、实施绿化工程等防护措施，可有效控制水土流失。故本项目应采取相应的工程治理措施、生物治理措施以减少水土流失量。

六、运营期环境影响分析

6.1水环境影响分析

（1）项目废水产生及影响分析

项目外排废水为职工生活污水，外排废水合计产生量为3500t/a。

项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边菜地灌溉，不外排。不会对周围水环境造成不良影响。

（2）项目废水周边菜地灌溉可行性分析

项目生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N，建设单位拟建设一套“地埋式一体化生活污水处理设施”，该处理设施采用的厌氧-缺氧-好氧活性污泥法对SS、COD、BOD5、NH3-N的去除率可达80%、70%、80%、80%，可确保处理后水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准（COD＜200mg/L，BOD5＜100 mg/L，SS＜100 mg/L），从水质上分析处理达标后的生活污水可用于菜地灌溉，根据项目周边环境调查，项目西北侧有菜地4000m2，主要用于种植玉米等农作物，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），菜地灌溉日用水量为199m3/666.2m2，则项目西北侧菜地日需水量为1194 m3，本项目废水产生量为14t/d，从水量上分析，项目西北侧菜地可消纳项目产生的生活污水。

表6.1-1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B √ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测断面、控制断面、对照断面等点位共（0）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | （SS） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | （BOD5） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动√；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （一体化设备出口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （COD、BOD、氨氮） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2大气环境影响分析

项目运营期废气主要为布料裁切过程中产生的粉尘，产生量很小，评价等级为三级，对周围环境影响不大，大气环境影响评价自查评价表详见表6.2-2.

表6.2-2  建设项目大气环境影响评价自查表

| ###### 工作内容 |  | ###### 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 评价等级与范围 | ###### 评价等级 | ###### 一级□ |  |  |  |  |  |  | ###### 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 三级 |  |  |  |  |
|  | ###### 评价范围 | ###### 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | ###### 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 边长=5km |  |  |  |  |
| ###### 评价因子 | ###### SO2+NOX排放量 | ###### ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ###### 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | ###### 评价因子 | ###### 基本污染物（二氧化硫、二氧化氮、PM10、总悬浮颗粒、一氧化碳、臭氧、PM2.5） ###### 其它污染物（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 包括二次PM2.5□ ###### 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 评价标准 | ###### 评价标准 | ###### 国家标准 |  |  |  | ###### 地方标准□ |  |  |  |  | ###### 附录D□ |  |  |  |  |  |  | ###### 其它标准□ |  |  |  |  |
| ###### 现状评价 | ###### 环境功能区 | ###### 一类区□ |  |  |  |  |  | ###### 二类区 |  |  |  |  |  |  |  | ###### 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 评价基准年 | ###### （2018年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 环境空气质量现状调查数据来源 | ###### 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | ###### 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | ###### 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 现状评价 | ###### 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 污染源 ###### 调查 | ###### 调查内容 | ###### 本项目正常排放源 ###### 本项目非正常排放源□ ###### 现有污染源□ |  |  |  |  |  | ###### 拟替代的 ###### 污染源□ |  |  |  | ###### 其它在建、拟建项目 ###### 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | ###### 区域 ###### 污染源□ |  |  |
| ###### 大气环境影响预测与评价 | ###### 预测模型 | ###### AERMOD ###### □ | ###### ADMS ###### □ |  |  | ###### AUSTAL2000 ###### □ |  |  |  | ###### EDMS/AEDT ###### □ |  |  |  |  | ###### CALPUFF ###### □ |  |  |  | ###### 网格模型□ |  |  | ###### 其他□ |
|  | ###### 预测范围 | ###### 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | ###### 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | ###### 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 预测因子 | ###### 预测因子 ###### （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 正常排放短期 ###### 浓度贡献值 | ###### C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 正常排放年均 ###### 浓度贡献值 | ###### 一类区 |  | ###### C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### 二类区 |  | ###### C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 非正常排放1h浓度贡献值 | ###### 非正常持续时长 ###### （）h |  |  |  |  | ###### C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | ###### C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | ###### C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 区域环境质量的整体变化情况 | ###### k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 环境监测计划 | ###### 污染源监测 | ###### 监测因子： ###### （颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 有组织废气监测□ ###### 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | ###### 无监测□ |  |
|  | ###### 环境质量监测 | ###### 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  | ###### 无监测 |  |
| ###### 评价结论 | ###### 环境影响 | ###### 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 大气环境防护距离 | ###### 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 污染源年排放量 | ###### SO2:（/）t/a |  |  | ###### NO X:（/）t/a |  |  |  |  | ###### CO:（/）t/a |  |  |  |  |  |  | ###### THC:（/）t/a |  |  |  |  |  |
| ###### 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3声环境影响分析

项目仅昼间生产，主要噪声源强为超声波眼罩机、绗缝机、材料分切机、卷布机、裁床、缝纫机、砍车等设备运行时产生的噪声，项目设备噪声级见表6.3-1。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

Lq=L0-20lgr-△L

式中：

Lq—距点声源r米处的噪声级（dB）；

L0—距点声源1米处的噪声声级（dB）；

△L—为墙体隔声量dB（A），为15dB（A）；

多个声压级不同的叠加模式：

L=10lg(100.1L1+100.1L2+……+100.1LN)

式中：L——总噪声值dB；L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

表6.3-1  各生产设备的噪声源强一览表

| 工序生产线 | 噪声源 | 数量 | 声源类型 | 噪声声源 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB | 工艺 | 降噪效果/dB | 核算方法 | 声源表达量/dB |  |
| 纺织品加工 | 超声波眼罩机 | 5台 | 频发 | 类比法 | 85 | 设置隔声门窗 | 10 | 类比法 | 75 | 8 |
|  | 绗缝机 | 5台 | 频发 | 类比法 | 75 | / | / | / | 75 | 8 |
|  | 材料分切机 | 1台 | 频发 | 类比法 | 70 | / | / | / | 70 | 8 |
|  | 卷布机 | 1台 | 频发 | 类比法 | 70 | / | / | / | 70 | 8 |
|  | 裁床 | 6台 | 频发 | 类比法 | 70 | / | / | / | 70 | 8 |
|  | 缝纫机 | 150台 | 频发 | 类比法 | 70 | / | / | / | 70 | 8 |
|  | 砍车 | 5台 | 频发 | 类比法 | 70 | / | / | / | 70 | 8 |
|  | 真空压缩包装机 | 4台 | 频发 | 类比法 | 75 | / | / | / | 75 | 8 |

表6.3-2  厂界噪声预测结果  dB（A）

| 预测点 |  | 贡献值 | 达标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 厂界北侧 | 59.5 | 60 | 达标 |
|  | 厂界东侧 | 48.7 | 70 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 48.0 | 60 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 53.2 | 60 | 达标 |

表6.3-3 敏感点噪声预测结果  dB（A）

| 预测点 |  | 预测值 | 达标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 北侧居民点 | 58.8 | 60 | 达标 |
|  | 南侧的太华中学 | 59.0 |  |  |
|  | 西侧居民点 | 56.9 |  |  |

从预测结果可以看出，项目对配套设备采取设置隔声门窗、厂房隔声、减振、距离衰减等措施后，项目厂界东侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余各侧可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边主要敏感点南侧的太华中学、北侧居民点、西侧居民点噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，对周边环境影响不大。

6.4固废影响分析

项目运行期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾及一般工业固体废物。

（1）生活垃圾

项目建成后有员工350人，均不住宿，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，由此计算本项目生活垃圾产生量约为250kg/d，即43.75t/a（按工作日250天计），集中收集后委托环卫部门统一清运。

（2）一般工业固体废物

项目一般工业固体废物主要为裁剪过程产生的废布料，收集后出售给废品收购站，不外排。

综上，项目产生的各种固体废物处置合理，不会造成环境污染影响。

七、退役期环境影响分析

本项目在退役期无污染源，即不会产生对周边环境造成影响的污染。退役期的主要环境问题是对原料、废弃产品、废弃设备的处置问题。

（1）原料和产品不存在会造成污染的情况，可以出售给相关企业。

（2）在退役时，对不属于行业淘汰范围的设备，并且符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关行业企业。若退役时，废弃设备属于行业淘汰范围，或不符合当时国家政策或地方政策中的一种，应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

八、污染防治措施评述

8.1 施工期污染防治措施

施工单位应按《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJT 393-2007）、《城市建筑垃圾管理规定》、《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知》（闽建建〔2018〕21号）等作好施工期污染防治措施，具体如下：

8.1.1 水环境防治措施

（1）施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。施工人员生活污水依托太华镇现有污水处理设施，施工场地生活废水依托附近居民楼现有污水处理设施，禁止向项目周边乱排施工和生活污水。

（2）施工废水、雨季地表径流和基坑积水主要含有砂土、悬浮物、石油类等，不含其它可溶性的有害物质，应在施工场地设置收集池，将废水收集后引入隔油池和沉淀池。并依据使用情况定期对各水池底部进行清淤工作。同时，根据废水的实际情况，在必要时加入絮凝剂使悬浮物絮凝、沉淀。施工废水经沉淀处理后水质澄清，可回用于施工场地及道路的洒水和洗车台用水，不外排。

（3）安排好施工计划，挖方及时回填，以避免受到暴雨的直接冲刷。在施工过程中还应加强对机械设备检修，以防止设备漏油现象发生，防止石油类污染物对水体的污染。

经采取上述措施，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小，对周边水环境影响在可接受范围内。

### 8.1.2 大气环境保护措施

施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。针对扬尘的来源，本环评要求建设单位采取如下控制措施：

①建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，可在工地四周设置2.5m以上围护栏，同时在施工场地北侧、南侧和西侧设置喷雾除尘装置，减少工地扬尘对周边居民楼及太华中学的影响。

②严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。

③运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，并加以遮盖，防止运输过程中造成二次污染。

④驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。

⑤坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加苫布覆盖，以防止建材扬尘。对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清除。

⑥室内装修时应选择品质优量、符合绿色环保要求的涂料，减少对空气环境的影响。

### 8.1.3 声环境保护措施

①合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，打桩、振捣等高噪声作业尽量安排在周末进行，将对太华中学的影响降到最低，严禁夜间施工，杜绝午间（12：00－14：30）及夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民。特殊情况下（如浇注施工不能间断情况下），应向当地环保部门办理《夜间施工许可证》，并及时向当地居民进行公示，以避免环境纠纷；进出施工场地和途经附近有居民区的道路时禁鸣喇叭。

②材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

④加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。

⑤在室内装修施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。

⑥施工场界应该设置高度不低于2.5m的围挡，围挡材料应选取隔声效果好的材料。

⑦高噪声施工阶段尽量选择学生放假时段。

### 8.1.4 固体废物处置措施

根据《城市建筑垃圾管理规定》的相关规定：任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾；建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则；国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。制订科学的施工方案及加强管理是避免建筑废物影响的最基本方法。建议施工方采取以下污染防治措施以避免施工固废对周围环境产生不利的影响：

⑴垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需要倾倒到指定场所；对于一些有害的建筑垃圾，如废油漆涂料及其废弃的盛装容器，要集中交由专门的固废处理中心去处理。施工人员的生活垃圾应由环卫部门清运处理。

⑵水土流失主要发生在施工期，在施工过程中，科学安排施工工序和施工时间，尽量避免在雨季进行土石开挖的作业。在每一施工时段结束后及时清运弃土（渣），对开挖土方的转移、利用去处应事前作好周密计划和安排，开挖后的土方应立即利用，并同时实施碾压保护，减少临时堆土。

8.2运营期污染防治措施

8.2.1运营期水污染防治措施

厂区实行“雨污分流”制度，不产生生产废水，废水主要为员工生活污水。项目生活污水产生量为14t/d，建设单位拟建一套“地埋式一体化生活污水处理设施”处理生活污水，设计处理能力为17t/d，生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准限值后用于周边菜地灌溉，不外排。

地埋式一体化生活污水处理设施去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的厌氧-缺氧-好氧活性污泥法。该工艺在厌氧一好氧除磷工艺(AO中加一缺氧池将好氧池流岀的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。厌氧-缺氧-好氧活性污泥法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷，污水中的磷在厌氧状态下①O<0.3mg/，释放出聚磷菌，在好氧状况下又将其更多吸收，以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮，缺氧段要控制DO≤0.5mg/L，由于兼氧脱氮茵的作用，利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源)，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。

首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有杋物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。

在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。所以厌氧-缺氧-好氧活性污泥法可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物，可以大量吸收溶解性磷，把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来，最后通过二次沉淀池排放剩余污泥达到系統除磷的目的。

地埋式一体化生活污水处理设施采用国际先进的生物处理工艺，集去除COD、BOD5、NH3-N、SS于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

根据相关技术资料，地埋式一体化生活污水处理设施对各主要污染物处理效率及水质达标情况分析详见表8.2-1。

表8.2-1  生活污水处理效率及水质达标情况分析一览表

| 生活污水主要污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 400 | 250 | 220 | 35 |
| 处理效率（%） | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 出水水质（mg/L） | ≤120 | ≤50 | ≤44 | ≤7 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 | ＜200 | ≤100 | ＜100 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

根据表8.2-1处理效率分析，生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后出水水质符合水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准，从水质上分析处理达标后的生活污水可用于菜地灌溉，根据项目周边环境调查，项目西北侧有菜地4000m3，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），菜地灌溉日用水量为199m3/666.2m2，则西北侧菜地需水量为1194 m3/d，本项目废水产生量为14t/d，从水量上分析，项目西北侧菜地可消纳项目产生的生活污水。因此，本项目生活污水处理措施可行。

8.2.2运营期大气污染防治措施

项目运营期废气主要为布料裁切过程中产生的粉尘，产生量很小，加强室内通风。

8.2.3运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

（1）企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间东侧布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

（2）应采用先进的低噪声生产设备。

（3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。

（4）加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。

（5）加强对工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

（6）超声波复合机放置区设置隔声门窗。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

8.2.4运营期固废污染防治措施

（1）一般工业固体废物

本项目一般工业固体废物主要为布料裁剪过程产生的废布料，收集后出售给废品收购站，不外排。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，项目一般固体废物临时堆放场应做到以下几点：

（2）生活垃圾①贮存场所位于车间内，为防风防雨封闭式；

②为了便于管理，贮存场应按GB15562.2 -1995要求设置环境保护图形标志；

③制作明显的标志，对不同的固废进行分类堆放，禁止和生活垃圾混入。

在厂区设垃圾收集箱对生活垃圾进行收集，由环卫部门负责清理外送至垃圾填埋场集中处置。

综上分析可知，本项目固体废物采取的措施可行。

九 环境风险评价

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本次评价内容为风险识别、最大可信事故及源项分析、风险管理及减缓风险措施等。

9.1 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照9.1-1确定环境风险潜势。

表9.1-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

9.2 环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不涉及风险物质，故Q=0<1,本项目环境风险潜势为I，本次环境风险分析进行简单分析。

9.3 环境敏感目标概况

评价范围内环境风险敏感目标主要为大气环境风险保护目标，主要包括周边居民楼和太华中学，水环境风险评价范围主要为广埔溪支流。评价范围内环境敏感目标分布详见附图4及表3.2-1。

9.4 环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施 风险识别范围包括主要生产设施、公用工程、环保设施、储运设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废” 污染物等。

本项目为年加工纺织用品约2000万件项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。根据项目特点，对原辅材料、生产装置和贮运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别；针对可能发生的主要事故，火灾造成的环境影响，提出为减轻影响应采取的缓解措施；有针对性的提出切实可行的风险防范措施和事故应急预案。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中推荐的工作级别判别方法，所建项目所处位置不属于敏感地区，对照《危险化学品名录》(2015 年版)，项目所用物原辅料均不属于危险化学品，根据《危险化学品重大危险源识别》(GB18218-2009)可知，所用物质皆无临界量，所用物质不属于重大危险源。

9.5 风险管理

建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合大田县具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、 人流、物流。在生产区应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段；厂区道路净空宽度不得小于5m。

加强对生产设施的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，确保生活污水全部收集，不外排；车间加强通风，做到达标排放。

定期对消防设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、原材料危险性设定检测频次。

9.6风险防范措施

事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，必须加强劳动安 全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出以下风险事故的防范措施：

①建立、完善安全管理制度，严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

②为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性检测并做好值班记录，实行岗位责任制。

③加强作业现场的安全管理，很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成 的。

④设立安全标识、规范安全操作，在作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。

⑤灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到 “三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)、《关于进一步加强环境 影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)，采取以上事故风险防范措施，项目对周围环境的风险影响在可接受的范围之内。

本次评价建议项目建设单位成立安全环保管理小组，做好防火、防电等工作，并切实落实消防设施的配备工作。综上所述措施，本项目对周边环境影响可以接受。

十、环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表10.1-1。

表10.1-1  环保投资一览表

| 序号 | 污染源 | 治理措施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | “地埋式一体化生活污水处理设施” | 20 |
| 2 | 噪声 | 减振 | 3 |
| 3 | 固废 | 垃圾桶、一般固体废物暂存场所 | 2 |
| 合计 | / |  | 25 |

本项目总投资6200万元，相关的环保投资估算约为25万元，约占总投资的0.4%。本项目投产后，只要严格管理，各类污染源基本能够得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。

十一、环境管理

11.1环境管理措施

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

11.2环境监测计划

根据项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为厂界噪声和生活污水。

（1）定期监测计划

环境监测工作以定期监测为主，具体监测目标包括噪声和生活污水。主要监测内容如表11.2-1：

表11.2-1  项目环境监测计划一览表

| 项目 | 监测因子 | 监测频次 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 每年一次 | 在厂区地埋式一体化生活污水处理设施出口设一个监测采样点 |
| 噪声 | 昼间厂界噪声 | 半年一次 | 厂界外1m |

（2）竣工验收监测计划

竣工验收监测内容如下：

①有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设或配备的工程、设备、装量和监测手段。

②本报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。竣工验收监测项目的范围、时间和频次按监测规范进行。环保设施应遵守“三同时”制度，和项目主体工程建设同时投入使用。

11.3污染排放清单

本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表10.3-1。

表10.3-1  污染物排放清单一览表

| 序号 |  | 污染物排放清单 |  |  | 管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程组成 |  |  | 项目占地面积约2000平方米，建设厂房，综合楼办公楼及附属设施等建筑面积4500平方米，购置安装裁床电剪刀、刺绣一体机、缝纫机、锁眼机、平车，砍车，热转印机、烫台等设备，以购入的棉布，涤纶布等成品布料为原材料，经过裁床裁剪，多层在线复合，车缝、熨烫、包装等工艺，加工成满足国民经济各领域需求(如航空消店)的纺织用品，年可加工纺织用品约2000万件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主要生产设备 |  |  | 超声波眼罩机 |  | 绗缝机 |  | 材料分切机 | 卷布机 | 裁床 | 缝纫机 |  | 锁边机 | 锁眼机 | 砍车 | 整烫台 | 真空压缩包装机 | 检针机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5台 |  | 5台 |  | 1台 | 1台 | 6台 | 150台 |  | 12台 | 3台 | 5台 | 6台 | 4台 | 1台 |  |  |  |
| 3 |  | 主要原辅材料 |  |  | 涤纶布 |  | 涤棉布 |  | 全棉布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 177.5万米/年 |  | 17.5万米/年 |  | 80万米/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 污染物控制要求 |  |  | 污染因子及污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制要求污染物种类 |  |  |  | 污染因子 |  | 对应产污环节 |  | 污染治理措施 |  |  |  |  | 排放形式及排放去向 |  | 排污口信息 | 执行的环境标准 |  |  |  |  |  | 排放量（t/a） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理措施名称 |  | 工艺运行参数 | 是否为可行技术 |  |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 环境质量标准 |  |  |
| 4.1 | 废水 |  | 生活污水 | COD |  | 运营全过程 |  | “地埋式一体化生活污水处理设施” |  | / | 可行 |  | 菜地灌溉 |  |  | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 |  |  |  | / |  | 0 |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.3 | 噪声 |  |  | 噪声 |  | 设备 |  | 减震垫、隔声、隔声门窗等降噪措施 |  |  | 可行 |  | / |  |  | 项目厂界东侧噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余各侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区和4a类区标准 |  | ---- |
| 4.4 | 固体废物 |  |  | 生活垃圾 |  | 运营过程 |  | 委托环卫部门定期清运 |  |  | 可行 |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | 0 |
|  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  | 经收集后出售给废品收购站 |  |  | 可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、污染物总量控制分析

根据国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案，“十三五”规划主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2和氮氧化物。结合本项目的特征污染物，本项目不产生SO2和氮氧化物。

项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后用于菜地灌溉，因此不涉及总量控制。

十三、结论与建议

13.1评价结论

13.1.1项目概况

祥岳针纺品生产项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），主要从事纺织用品加工，厂房占地面积约2000m2，建成后项目生产规模为年产加工纺织用品约2000万件。

运营期主要环境问题为生活污水、布料裁剪过程产生的粉尘、生产噪声、一般工业固体废物、生活垃圾等排放对周围环境的影响。

13.1.2环境现状结论

项目区域大气环境质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；周边的广埔溪支流水质符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求；项目所在区域声环境质量现状良好，项目厂界东侧昼间、夜间声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，其余各侧昼间、夜间声环境均能符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。

13.1.3环境影响分析结论

- 废水

项目外排废水为生活污水。

项目生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边菜地灌溉，不外排。不会对周围水环境造成不良影响。

（2）废气

项目废气主要为主要为为布料裁切过程中产生的粉尘，产生量很小，对周围环境影响不大

（3）噪声

项目运营期的声环境影响主要是生产设备产生的噪声，对发出噪声的设备进行减振隔声处理，通过合理布置车间平面，将发出高噪声的设备放置在离厂界远的地方，减小其对周边环境的影响。根据预测结果，项目运营期厂界东侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余各侧可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边主要敏感点南侧的太华中学、北侧居民点、西侧居民点噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，对项目周边声环境的影响不大。

（4）固体废物

项目运行期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾及一般工业固体废物。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。项目一般工业固体废物主要为裁剪过程产生的废布料，收集后出售给废品收购站，不外排。综上，项目产生的各种固体废物处置方式合理，不会造成环境污染影响。

13.1.4项目选址及平面布局可行性分析

祥岳针纺品生产项目位于福建省三明市大田县太华镇太华中学旁（玉井村黎子架），项目用地性质符合土地利用规划和城市总体规划。，区域环境条件满足项目建设需求，项目建成后，通过落实配套的环保“三同时”设施，项目实施对环境的影响不大，不改变区域环境功能。因此，项目选址可行。

总平面图布局基本根据生产需要进行布置，功能分区明确，平面布置合理、可行。

13.1.5项目产业政策合理性分析

项目主要从事纺织用品的生产；经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类，2018年9月，建设单位取得大田县发展和改革局颁发的项目备案证明（闽发改备[2018]G120001号），因此，本项目符合当前国家的产业政策和大田县的产业政策。

13.1.6总量控制

根据国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案，“十三五”规划主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2和氮氧化物。结合本项目的特征污染物，本项目不产生SO2和氮氧化物。

项目生活污水“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后用于菜地灌溉，因此不涉及总量控制。

13.2环保竣工验收一览表

项目建设完成后，总体工程验收一览表见13.2-1。

表13.2-1  环保设施竣工验收项目一览表

| 编号 | 污染物 |  | 措施内容 | 竣工验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 |  | 生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边菜地灌溉，不外排。 | 生活污水经“地埋式一体化生活污水处理设施”处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边菜地灌溉，不外排。 |
| 2 | 废气 | 布料裁剪过程产生的粉尘 | 加强室内通风 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 3 | 噪声 |  | 选用低声级噪声设备，对高噪声设备采用设置隔声门窗、减振、厂房隔声、降噪等措施 | 厂界东侧噪声排放执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标 准》表1中4类标准，其余各侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。 |
| 4 | 固体废物 |  | 裁剪过程产生的废布料收集后出售给废品收购站，不外排。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。 | 验收措施落实情况 |

13.3建议

（1）做好各项安全防范措施，确保安全生产和环境安全。

（2）当项目的环境影响评价文件经过批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

13.4总结论

祥岳针纺品生产项目建设符合国家相关产业政策，选址合理。通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物，可以通过污染防治措施进行削减，可达到排放标准的要求，对环境可能产生不良的影响较小。只要加强环境管理，生产时采取了本评价提出的环保措施及建议，并且在遵守当地环保部门批复的情况下，污染物能做到达标排放，并满足区域的总量控制；从环保角度论证该项目的建设是可行的。

编制单位：福建省华厦能源设计研究院有限公司

2020年02月21日